" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  |  |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : 4 دي متيل آمونيوم بنز و هيدرات فرمول شيميائي: C9H11NO وزن مولكولي: 149.19 g/mol |  |  | CAS-No: 100-10-7 EC-No : 202-819-0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | قابل احتراق مي باشند . توليد گازها و بخارات مضر مي كنند . | در هنگام آتش سوزي هرگز در منطقه آتش بدون تجهيزات ايمني مناسب باقي نمانيد . از حرارت دادن ماده جلوگيري كنيد . |  | از خاموش كننده فوم و پودر استفاده مي كنيم . |
| انفجار |  |  |  |  |
| مواجهه |  |  |  |  |
| استنشاق | سوزش در سيستم تنفسي | بخارات ماده را تنفس نكنيد . از ماسك استفاده كنيد . |  | هواي تازه استنشاق كنيد . |
| پوست | تحريك پوست | از كرمهاي محافظ پوست استفاده كنيد . بعد از استفاده از ماده دستها و صورت را بشوئيد . |  | با آب بشوئيد و لباسهاي الوده را خارج كنيد . |
| چشم ها | سوزش چشمها |  |  | پلك چشمها را كاملاً بازكنيد و با آب شستشو دهيد . |
| گوارش | اسهال ، استفراغ ، سرگيجه |  |  | مقدار زيادي آب بنوشيد و شخص را مجبور به استفراغ كنيد و سپس به دكتر مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| هرگز اجازه ندهيد كه ماده وارد محيط زيست شود هيچ تنظيمات و روشهاي متحدالشكلي براي دفع ضايعات حاصل از ماده وجود ندارد و براي اين كار بايد با افراد مجاز و شركتهايي كه براي اين منظور كار مي كنند تماس بگيريد . |  | در هنگام حمل ماده سر ظرف راكاملاً مسدود كنيد و ماده را در معرض نور قرار ندهيد . در جاي خشك نگهداري كنيد . در دماي 15-25°C | دفع ضايعات اگر بر طبق قوانين رسمي نمي باشد . با بسته هاي آلوده بايستي مثل خود ماده برخورد كرد .آبريز طبق قوانين رسمي باشد . با بسته هاي غير آلوده مثل فاضلابهاي خانگي رفتار مي كنيم . Symbol : ___ R -Phrases : ___ S- phraser : ___ |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – بي رنگ و با بويي كه مشخصه خود ماده است . خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: حدود مجاز شغلي: TLV براي اين ماده تعيين نشده است . راه هاي مواجهه: خطرات استنشاق: اثرات مواجهه كوتاه مدت: اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب 72.75 °C نقطه جوش 176-177°C فلاش پوينت بزرگتر از 100°C دانسيته توده ماده 350 Kg/m3 حلاليت در آب و اتانول ./3 gr/l |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: مراقب باشيد آبهاي حاصل از اطفاء حريق وارد آبهاي زيرزميني و فاضلاب نشود . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| قابل توجه است كه اين ماده به نور بسيار حساس است . |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |