" بسمه تعالي "

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

شركت پالايش نفت شيراز

| كارت ايمني مواد |  | Ammonium Chloride |
| --- | --- | --- |

| نام ماده : آمونيم كلرايد فرمول شيميائي: NH4CL وزن مولكولي: 53.49 gr/mol |  |  | Cas – No : 12125-02-9 EC index No : 017-014-00-8 EC # 235-186-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خطر/مواجهه | خطرات حاد/علائم | پيشگيري |  | كمك هاي اوليه / اطفاء حريق |
| آتش | غير قابل احتراق – در حضور نيتروژن اكسايد و اسيد كلريدريك با عث توسعه آتش مي شود . | در مجاورت موادي كه با آنها سازگاري دارند نگهداري شود .از حرارت دادن زياد بپرهيزيد . |  |  |
| انفجار | در صورت آتش سوزي ، بخارات مضري توليد مي كند . | از مواد زير دور نگه داشته شود . Alkali Hydroxides - كلراين – كلرات – نيترات – نيتريت و تركيبات هالوژن – هالوژن |  |  |
| مواجهه | سرفه –سوزش پوست و چشم سوزش اعضاء مخاطي و ناراحتي هاي گوارشي | پوشش مناسب و محافظ در برابر مواد شيميايي و استفاده از وسايل تنفسي در هنگام مواجهه ضروري است . |  | بيرون آوردن و تعويض لباس هاي آلوده شستن عضو مورد تماس با آب فراوان – مراجعه به پزشك |
| استنشاق | سوزش اعضاء مخاطي ايجاد سرفه و ناراحتي تنفسي | در محدوده خطر بدون وسايل تنفسي مناسب قرار نگيريد . از استنشاق گرد و غبار آن دوري كنيد . |  | تنفس هواي تازه |
| پوست | سوزش پوست | در محدوده خطر بدون لباس مناسب و محافظ در برابر مواد شيميايي قرار نگيريد . از تماس با ماده دوري كنيد . از دستكش استفاده كنيد . |  | با مقادير فراوان آب بشوييد . لباس هاي آلوده را بيرون بياوريد و تعويض كنيد . دستها را بعد از كار با ماده تميز بشوييد . |
| چشم ها | سوزش چشم | استفاده از عينك ايمني |  | در حاليكه پلك ها باز است با مقدار فراوان آب بشوييد . به پزشك متخصص مراجعه كنيد . |
| گوارش | در صورت خوردن بسيار مضر است سوزش اعضاء مخاطي – اسهال سردرد و سرگيجه – حالت تهوع بيهوشي – غش كردن | در حين انجام كار خوردن و آشاميدن ممنوع |  | مصدوم را وادار كنيد تا مقدار زيادي آّ ب بنوشد . اورا وادار و تحريك به استفراغ كنيد . به پزشك مراجعه كنيد . |

| دفع ضايعات |  | انبار كردن(ذخيره كردن) | بسته بندي و برچسب زدن |
| --- | --- | --- | --- |
| ماده را به صورت خشك جابجا كنيد . محدوده ريخته شده را تميز و آن را به بيرون هدايت كنيد . از توليد بخارات آن دوري كنيد . |  | ماده را بصورت خشك و در ظروف دربسته و محكم نگهداري كنيد . دماي نگهداري چندان خطر آفرين نيست – جابجايي با دقت ويژه اي انجام پذيرد . | R : 22-36 S: 22 |
| اطلاعات مهم | حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – بي رنگ – بي بو خطرات فيزيكي: خطرات شيميايي: در صورت ايجاد آتش بخارات آن بسيار مضر است ماده در حضور نيتروژن اكسايد و اسيد هيدروكلريك آتش را برافروخته مي كند . حدود مجاز شغلي: TLV:1.5mg/m3 راه هاي مواجهه: از طريق تنفس – تماس با پوست – پاشيدن درون چشم – خوردن و يا بلعيدن خطرات استنشاق: سوزش اعضاء مخاطي – ايجاد سرفه هاي شديد – ناراحتي ويا بيماري تنفسي اثرات مواجهه كوتاه مدت: سرفه – سوزش پوست و چشم –حالت تهوع –اسهال –بيهوشي –غش كردن اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: بيماري تنفسي –سردرد – سرگيجه – افت فشار خون – اختلالات CNS |  |  |
| خواص فيزيكي: نقطه ذوب 335°C فشار بخار در 30°C : 1.3 hpa دانسيته در20 °C : 1.52 g/cm3 حلاليت در آب : 372 g/l در اتانول 20 g/l در استون واتر تقريباً نامحلول مي باشد . نقطه جوش و نقطه اشتعال و محدوده انفجار در دسترس نيست . |  |  |  |
| اطلاعات زيست محيطي: اجازه ندهيد به سيستم پساب وارد شود . از ورود آب آتش نشاني به آبهاي سطحي يا زيرزميني خودداري كنيد . |  |  |  |
| نكات قابل توجه |  |  |  |
| ديگر اطلاعات : |  |  |  |